掌讯主机遇到卡在开机LOGO或者黑屏死机现象该怎么办？

答：用手刹线接地，强制升级的方式可以解决。

注意：

支持手刹线接地，强制升级的主板型号是92全系列且软件版本为6.5及更高版本，57-72全系列且软件版本为1.65及更高版本(出货时间在2020年11月15号以后)；

升级步骤如下：

1：在U盘根目录，新建一个文件夹且重命名为XYAUTOUPG,进入新建的XYAUTOUPG文件夹，新建一个空文件，重命名为 XYAUTO_UPDATE.bin（如下图所示）；

2：登录掌讯公版软件版本获取地址：http://file.xygala.com/ 使用账号：xyauto  密码：123456登录后找到相对应的电脑刷机包下载下来；（掌讯所有支持强制刷机的的平台，升级方式都一样，但是刷机软件是不一样的，需要登录软件服务器下载相对应的电脑刷机包，如下图所示）

3：把下载好的电脑刷机包解压缩到U盘目录中的XYAUTOUPG文件夹（如下图所示）

4：把拷完电脑刷机包的U盘插入车机（92系列的主机插4pin USB口，57-72系列的主机插6pin USB口）

5：手刹线如下图所示接地，然后给导航主机上电，机器出现升级提示后可以把手刹线取掉；

6：待机器出现如下图示后，把U盘拔掉，重启机器，升级结束。